Centro Universitario De Los Lagos Carrera: ingeniería en Electrónica y Computación

Materia: Microcontroladores

Maestra: Roger Chiu Zarate

Alumnos:

Christian Alejandro Alfaro Pérez

Pablo Guadalupe Padilla Montoya

Actividad: Proyecto parcial

Investigación Realizada:

- Detección por reflectancia tricromática:

El principio es algo sencillo, cada color absorbe y refleja la luz de forma diferente por los tipos de onda que tiene cada color, por ejemplo si se ilumina un objeto con luz roja, verde y azul por separado, y se mide cuanta luz se reflejo en cada caso, se obtienen 3 valores (R, G, B) que “describen” el color del objeto.

Por ejemplo:

Un objeto rojo reflejará mucho con luz roja, poco con verde y azul

Un objeto verde reflejará mucho con luz verde, poco con roja y azul

Un objeto blanco reflejará bastante en los tres

Un objeto negro reflejará poco en todos

El vector (R, G, B) es la firma de color que usaremos para clasificar el color de cada objeto.

- ADC del ESP 32:

El ESP32 tiene dos ADCs de 12 bits

ADC1: pines GPIO32-39 (se recomienda usar ya que siempre funciona)

ADC2: pines GPIO0,2,4, etc. (no se recomienda usar ya que se bloquea cuando hay WIFI activado).

Consideraciones importantes:

El ESP32 ADC no es lineal en los extremos por lo que el rango útil real es de 0.1V a 3.1V

Para una señal mas estable ocupamos promediar múltiples lecturas (por ejemplo de 16 lecturas y sacar un promedio)

- Detector de Luz – Foto transistor o LDR:

La LDR es una fotorresistencia, esta es más barata y más fácil pero es lenta y no es lineal

El fototransistor es más rápido, más lineal, pero es un poco más caro.

- Estrategias para señal analógica estable

- Promediando: Toma N lecturas y promedia. Reduce el ruido aleatorio.

- Tiempo de estabilización: Después de encender un LED, espera 50 – 100ms antes de leer.

- Medicion en oscuridad: Leer con todos los Leds apagados te da el valor de luz ambiente. Restarlo a cada medición y así compensar la iluminación del cuarto.

- Pantalla OLED 128x32 con ESP32:

La pantalla más común es la SSD1306 por I2C, esta se organiza en 4 paginas de 8px de alto, cada byte enviado representa una columna vertical de 8 pixeles.

En ESP-IDF no existe una librería integrada para esta pantalla, por lo que se implementa el driver directamente sobre la API de I2C. El flujo de escritura es: Modificar un buffer en ram, volcarlo a la pantalla con oled_flush(). Esto es mas eficiente que enviar pixel por pixel.

- Botones en sistemas embebidos:

Los botones físicos generan rebote: al presionar, la señal oscila entre 0 y 1 varias veces en microsegundos antes de estabilizarse. Sin tratamiento, el sistema registra múltiples pulsaciones por cada presión real.

Los botones se configuran con GPIO_PULLUP_ENABLE para que el pin este en HIGH en reposo y caiga a LOW al presionar, sin necesitar resistencia externa.

- Clasificacion de color:

El criterio implementado es canal dominante por valor máximo, con dos casos especiales.

si (R+G+B) < UMBRAL_NEGRO  → NEGRO

si R > umbral Y G > umbral Y B > umbral → BLANCO

si R >= G y R >= B → ROJO

si G >= R y G >= B → VERDE

si no → AZUL

- Limitaciones del método:

Aunque más lineal que la LDR, la sensibilidad depende del modelo de fototransistor y puede variar entre fabricantes.

Los LEDs RGB siguen sin ser monocromáticos, por lo que hay traslape espectral.

Colores similares (ej. naranja vs rojo, cian vs azul) pueden confundirse si sus firmas son cercanas.

La distancia sensor–objeto debe mantenerse constante.

El ADC del ESP32 conserva sus no linealidades en los extremos del rango.

La luz ambiente aún interfiere, aunque se aplique corrección por offset.