Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de los Lagos

Carrera: Ingeniería en Electrónica y Computación

Materia:

Microcontroladores

Docente:

Roger Chiu Zarate

Alumnos:

Christian Alejandro Alfaro Pérez

Pablo Guadalupe Padilla Montoya

Actividad: Proyecto Parcial

Investigación Requerida

1. Detección por Reflectancia Tricromática

El principio es algo sencillo, cada color absorbe y refleja la luz de forma diferente por los tipos de onda que tiene cada color. Por ejemplo, si se ilumina un objeto con luz roja, verde y azul por separado, y se mide cuánta luz se reflejó en cada caso, se obtienen 3 valores (R, G, B) que describen el color del objeto.

Ejemplos de comportamiento:

• Un objeto rojo reflejará mucho con luz roja, poco con verde y azul.

• Un objeto verde reflejará mucho con luz verde, poco con roja y azul.

• Un objeto blanco reflejará bastante en los tres canales.

• Un objeto negro reflejará poco en todos los canales.

El vector (R, G, B) constituye la firma de color que se utiliza para clasificar el color de cada objeto.

2. ADC del ESP32

El ESP32 cuenta con dos ADCs de 12 bits:

• ADC1: pines GPIO32–39 (recomendado, siempre funciona).

• ADC2: pines GPIO0, 2, 4, etc. (no recomendado; se bloquea cuando el Wi-Fi está activo).

Consideraciones importantes:

• El ADC del ESP32 no es lineal en los extremos; el rango útil real es de 0.1 V a 3.1 V.

• Para una señal más estable se recomienda promediar múltiples lecturas (por ejemplo, 16 lecturas y calcular su promedio).

3. Detector de Luz – Fototransistor o LDR

Existen dos componentes principales para la detección de luz:

• LDR (fotorresistencia): más económica y fácil de usar, pero de respuesta lenta y no lineal.

• Fototransistor: más rápido y lineal, aunque con costo ligeramente mayor.

4. Estrategias para Señal Analógica Estable

• Promediado: tomar N lecturas y calcular el promedio reduce el ruido aleatorio.

• Tiempo de estabilización: después de encender un LED, esperar 50–100 ms antes de leer.

• Medición en oscuridad: leer con todos los LEDs apagados proporciona el valor de luz ambiente, el cual se resta a cada medición para compensar la iluminación del entorno.

5. Pantalla OLED 128×32 con ESP32

La pantalla más común para este tipo de proyecto es la SSD1306, que se comunica por I2C. Se organiza en 4 páginas de 8 px de alto, y cada byte enviado representa una columna vertical de 8 píxeles.

En ESP-IDF no existe una librería integrada para esta pantalla, por lo que el driver se implementa directamente sobre la API de I2C. El flujo de escritura consiste en modificar un buffer en RAM y volcarlo a la pantalla con oled_flush(). Este método es más eficiente que enviar píxel por píxel.

6. Botones en Sistemas Embebidos

Los botones físicos generan rebote: al presionarse, la señal oscila entre 0 y 1 varias veces en microsegundos antes de estabilizarse. Sin tratamiento, el sistema puede registrar múltiples pulsaciones por cada presión real.

Los botones se configuran con GPIO_PULLUP_ENABLE para que el pin esté en HIGH en reposo y caiga a LOW al presionar, sin necesitar resistencia externa.

7. Clasificación de Color

El criterio implementado utiliza el canal dominante por valor máximo, con dos casos especiales:

– si (R+G+B) < UMBRAL_NEGRO  →  NEGRO

– si R > umbral Y G > umbral Y B > umbral  →  BLANCO

– si R ≥ G y R ≥ B  →  ROJO

– si G ≥ R y G ≥ B  →  VERDE

– en cualquier otro caso  →  AZUL

8. Limitaciones del Método

• La LDR tiene respuesta espectral no uniforme: no es igualmente sensible al rojo que al azul, lo que introduce sesgo en las mediciones.

• Los LEDs RGB no son monocromáticos; existe traslape espectral entre canales, especialmente entre rojo y verde.

• Colores similares como naranja y rojo, o cian y azul, pueden confundirse porque sus firmas de color son parecidas.

• La distancia entre el sensor y el objeto afecta directamente los valores — debe mantenerse constante en todas las pruebas.

• El ADC del ESP32 presenta no linealidades que afectan la precisión en los extremos del rango.

• La luz ambiente interfiere en las mediciones, aunque se aplique corrección por offset, especialmente con luz solar directa.